Anexa nr.23

LISTA DE CANTITĂȚI / SPECIFICAȚIA DE PREȚ

Achiziția se realizează în cadrul proiectului „COMUNITĂȚI REZILIENTE PRIN ABILITAREA FEMEILOR – FAZA II”, finanțat din surse externe de către.

Lucrările, bunurile și serviciile achiziționate în cadrul proiectului beneficiază de scutire de TVA cu drept de deducere, în condițiile Hotărârii Guvernului nr. 246/2010 privind modul de aplicare a facilităților fiscale și vamale aferente realizării proiectelor de asistență tehnică și investițională în derulare.

| Nr. | Denumirea | U.M. | Cant. | Preț unitar fără TVA, lei | Suma fără TVA, lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. Echipamente și materiale |  |  |  |  |  |
| 1 | Modul fotovoltaic monocristalin ≥ 620 Wp | buc. | 14 |  |  |
| 2 | Invertor hibrid trifazat 8 kW | buc. | 1 |  |  |
| 3 | Acumulator LiFePO4, capacitate utilă ≥ 7 kWh, cu accesorii de conectare | set | 1 |  |  |
| 4 | Structură de montaj pentru 14 module | set | 1 |  |  |
| 5 | Cablu solar H1Z2Z2-K 1×6 mm² | m | 100 |  |  |
| 6 | Conectori MC4 (set pentru un șir) | set | 1 |  |  |
| 7 | Tablou PD_DC complet echipat | buc. | 1 |  |  |
| 8 | Cablu VVGng-LS 5×6 mm² | m | 40 |  |  |
| 9 | Tablou general de distribuție (TGD) complet echipat | buc. | 1 |  |  |
| 10 | Contor electronic trifazat bidirecțional 5(100) A cu modem și posibilitatea stocării datelor pentru 45 zile | buc. | 1 |  |  |
| 11 | Cablu АВВГнг 5×16 mm² | m | 1 |  |  |
| 12 | Conductor Cu 1×6 mm² galben-verde (PE) | m | 30 |  |  |
| 13 | Materiale auxiliare (tuburi, jgheaburi, cleme, treceri etanșe, etichete) | set | 1 |  |  |
| B. Lucrări și servicii |  |  |  |  |  |
| 14 | Examinarea amplasamentului și elaborarea proiectului de execuție, coordonarea cu OSD | serv. | 1 |  |  |
| 15 | Montarea structurii și a modulelor fotovoltaice | lucr. | 1 |  |  |
| 16 | Montarea circuitelor DC, a tabloului PD_DC, a invertorului și a acumulatorului | lucr. | 1 |  |  |
| 17 | Montarea circuitelor AC, a TGD și reconstrucția PEv CE-14484 | lucr. | 1 |  |  |
| 18 | Legarea la pământ și protecția contra supratensiunilor | lucr. | 1 |  |  |
|  | TOTAL fără TVA |  |  |  |  |

Notă: cantitățile vor fi precizate în proiectul de execuție; diferențele de cantități rezultate din soluțiile tehnice ale ofertantului sunt incluse în prețul ofertei.

Ofertant: ______________________   Semnătura: ______________   L.Ș.   Data: ___________